变更后的技术参数

一、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场执法记录仪 | 1网络制式：4G/3G/2G（六模全网通） 2 CPU：八核64位,2.0 GHZ频率 3操作系统：Android 9.0 4机身储存：RAM 1GB；ROM 8GB 5扩展储存：Micro-SD，支持128GB 6显示屏：尺寸2.0寸；分辨率320*240 7触摸屏：电容屏，带虚拟按键 8摄像头：广角400万像素，后置200万像素 9重量：200克(带对讲附件) 10 SIM卡：Micro SIM 单卡 11触摸：支持、多点触控 12按键：电源键、4G开关键、对讲键、SOS键、拍照键、录像键、录音键、IMP键 13蓝牙：5.0版本 14 WIFI：双频2.4GHz，5.0GHz 15导航定位：GPS+北斗+格纳斯+伽利略 16防水、防尘：IP-66 17电池：双电池方案，主电池2000mAh 聚合物电池 (内置) ;副电池8 0 mAh，4G实时摄录工作时间3小时，本地录制8小时 18功能：支持手电筒、支持后台管理、支持公网实时对讲 19其他：防震、坑跌落、抗压、抗刮、抗冲击、耐高低温 | 台 | 20 |  |
| 2 | 个人防护包 | 1配置：强光手电,安全帽,有毒有害物质防护服,辐射防护设备,护目镜,防护鞋。 2强光手电： 光源类型：LED 电源方式：充电 电池类型：锂电池 续航时间：大于3小时 3安全帽： 功能：防砸抗冲击 材质：ABS 产品执行标准：GB2811-2109 4有毒有害物质防护服： 头罩：弹性松紧连体式 密封形式：半封闭 拉链：水密拉链 布料厚度：0.40mm 布料材质：双面涂覆PVC 防化手套：天然橡胶 防化胶靴：单钢型 参考重量：4.13kg 呼吸器配置方式：外置 产品执行标准：GB 24540-2009（需提供产品检验报告） 5辐射防护服： 包裹方式：360°全包裹 铅含量：0.35 6护目镜: 材质：PC 涂层：防雾 镜片厚度：2.5mm 产品执行标准：GB14866-2006 7防护鞋： 鞋面材料：PVC+特种材料 鞋底材料：PVC+丁晴橡胶 操作环境温度：-20℃~50℃ | 套 | 20 |  |
| 3 | 移动执法包 | 1数据存储及处理系统: CPU类型：i7处理器 CPU型号：i7-13700HX 屏幕类型：IPS 显示比例：宽屏16：9 屏幕分辨率：1920*1080 屏幕尺寸：16.0-16.9英寸 屏幕刷新率：165Hz 显卡型号：RTX 4050 内存类型：DDR5 内存最大支持容量：16GB 固态硬盘（SSD）：512GB USB3.2接口：2个 Wi-Fi连接：Wi-Fi 6E 蓝牙版本：蓝牙5.3 电池容量：83Wh 2便携式打印机: 打印幅面：A4 打印模式：热转印/直接热敏 连接方式：蓝牙/USB/TYPE-C 打印速度：15mm/s 3移动路由: 功能：支持3G/4G，内置天线,全网通 传输速率：≥150Mbps 4G上网卡:流量≥50G/月 4录音笔： 重量：<20克 录音时间：≥10小时 本地存储：≥32G 免费支持AI转写转译 | 个 | 5 |  |
| 4 | 手持式红外热成像气体泄漏检测仪 | ▲探测器类型：非制冷氧化钒 探测器分辨率：640×512 红外响应波段：7.0-8.5μm ▲可检测气体：甲烷、一氧化二氮、二氧化硫、苯酚、丙烯酸乙酯、丙烯酸异辛酯、氟利昂(R13、R13B1、R123、R125、R134A、R417A、R422A、R508A等) ▲像元尺寸：12μm 热灵敏度：23mK IFOV(空间分辨率)：0.63mrad 探测器帧频：30Hz 焦距：19mm 视场角：23°×18° 调焦模式：手动调焦 测温范围：-20 ℃~ +120 ℃ 测温精度：±2%或±2℃ 测温分辨率：0.1°C 自定义点、线、区域测温：可移动点/线/区域测温；最多支持10个点、10个区域、10条线 发射率设置：0.01-1.00，步长0.01 图像模式：红外，双光融合，可见光，画中画，细节增强 可见光相机：500w像素 显示屏尺寸：3.5寸触摸屏(480×640) 其他分析软件：PC&APP 工作温度：-10 ~ +50°C 存储温度：-20 ~ +60°C 相对湿度：10% 至 95%，非冷凝 跌落：2m 防护等级：IP54(IEC 60529) 尺寸：(高×宽×深)256.4 ×105.1 × 105.3mm 重量：约670g | 台 | 2 |  |
| 5 | 手持式挥发性有机气体分析仪（FID） | 1、单套配置要求 分析仪主机，1台；氢气发生器，1个；储氢合金，2个；专用挎包，1个； 安全防护箱，1个 2、基本要求 检测功能：VOCs排查溯源和污染应急现场。 ▲检测原理：FID检测器和PID检测器（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件） 图像显示：仪器主机内置液晶显示屏幕，分辨率不低于240×160。 软件语言：内置全中文软件界面。 ▲浓度单位：设备在不连接任何外部终端的情况下能实时显示测量浓度值，可通过主机软件切换浓度单位：ppm、mg/m3及μmol/mol。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件） 按键操作：主机具有实体按键，可以对仪器进行启动点火、浓度校准、背景值扣除和信息查看等操作。 ▲氢气瓶充氢方式：可使用氢气发生器充气，氢气发生器采用电解水原理，重量不超过2kg。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件和氢气发生器充气照片） ▲数据存储：仪器具有数据存储的功能，可存储不少于 40000 条数据，同时存储的数据可统一转换单位进行导出。（提供仪器原厂盖章的省级或省级以上国家计量检测机构出具的CMA检测报告复印件） 采样探头过滤器：可过滤颗粒物的尺寸不低于5μm. ▲防爆要求：分析仪在有潜在易燃易爆气体的危险性环境中操作，应具有防爆安全性，满足本安防爆+隔爆设计，防爆等级至少达到Ex d ib IIC T3 Gb；（提供仪器原厂盖章的防爆合格证复印件） ▲安全要求：为保障产品的安全性，分析仪应具有功能安全认证；（提供仪器原厂盖章的SIL认证证书复印件） 使用操作便携性：仪器使用方便，为手持式仪器，手柄符合人体工学设计，单手可握。（提供仪器盖章的仪器手持照片，需显示型号） 3、参数要求 (1)工作条件：环境温度-10℃～+45℃；相对湿度(0~95)%RH (2)▲量程范围：FID 0~50000μmol/mol；PID 0.5~2000μmol/mol (3)▲检出限：FID ≤0.5μmol/mol；PID ≤0.5μmol/mol (4)重复性：FID ≤2%；PID ≤2% (5)仪器平行性：FID ≤2%；PID ≤2% (6)采样速度：在采样探头入口处，额定为0.5L/min (7)▲供电方式：采用可拆卸电池供电，电池容量≥3500mAh，单个电池的连续工作时间≥6小时 (8)▲氢气气源：储氢合金作为氢气气源，重量≤100g，连续工作时间≥6小时（提供储氢合金称重照片） (9)▲重量：分析仪总重量≤2kg | 台 | 2 |  |
| 备注：投标报价应包括货物本身的费用、辅材费、包装费、运输费、装卸费、施工费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。 |  |  |  |  |  |